Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

Московский Авиационный Институт

(национальный исследовательский университет)

Кафедра 305

«‎Пилотажно-навигационные и информационно-измерительные комплексы»

Отчет по лабораторной работе на тему

«Калибровка магнитного компаса»

Выполнил студент гр. М3О-405С-22:

Бабанов Е.А.

Отчёт принял преподаватель Рычков А. С.

«__»_____________ 2026 г.

______________________

(подпись преподавателя)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1 Особенности использования МК в составе КБО БПЛА	4

2 Структура КБО БПЛА в части обеспечения работы МК	5

3 Структура алгоритмического обеспечения МК БПЛА	7

4 Методика проведения девиационных работ	9

5 Генетический алгоритм	13

6 Практическая часть	14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	20

ПРИЛОЖЕНИЕ А	21

ВВЕДЕНИЕ

Целью лабораторной работы является знакомство c особенностями использования магнитного компаса (МК) и методикой проведения девиационных работ на примере комплексной навигационной системы БИСНС-2Т для беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого и среднего классов.

В теоретической части лабораторной работы необходимо изучить следующие вопросы:

а) Особенности использования МК в составе КБО БПЛА;

б) Структура КБО БПЛА в части обеспечения работы МК;

в) Структура алгоритмического обеспечения МК БПЛА;

г) Методика проведения девиационных работ;

В расчетной части работы необходимо решить следующие задачи:

а) Обосновать выбор математической модели погрешностей датчика МК;

б) Сформировать уравнение измерений – уравнение связи между показаниями датчика МК и параметрами математической модели погрешностей датчика;

в) Синтезировать оптимальный оцениватель рекуррентного метода наименьших квадратов (МНК);

г) Разработать программное обеспечения (ПО) реализующее синтезированный оптимальный оцениватель;

д) На основе измерений датчика МК и разработанного ПО провести оценку параметров математической модели погрешностей МК;

е) Провести анализ полученных результатов и подготовить отчет по проделанной работе.

1 Особенности использования МК в составе КБО БПЛА

Магнитный компас (МК) является одним из датчиков, входящих в состав современных комплексов бортового оборудования (КБО) БПЛА. МК предназначен для определения текущего значения угла магнитного курса. Наличие электронной карты магнитных склонений и показаний о текущих координатах, например от одной из навигационных систем КБО, позволяет вычислять на основе магнитного курса истинный курс. Комплексирование показаний МК и инерциальных датчиков, в свою очередь, позволяет получать в общем случае более точный и надежный c гиромагнитный угол курса.

Особенностью использования МК является необходимость его установки в местах с наименьшей девиацией. Место размещения МК должно быть максимально удалено от изделий из намагничивающихся материалов (железо, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, никель, кобальт и др.). В радиусе не менее 60 см от места размещения МК не должны находиться подвижные детали из намагничивающихся материалов. Место размещения МК также должно быть максимально удалено от силовых кабелей постоянного и переменного (400 Гц) тока.

Для решения задачи определения магнитного курса, кроме измерения напряженности внешнего магнитного поля, требуется информация о текущих углах крена и тангажа. Источником таких измерений в КБО БПЛА может служить инерциальный блок на базе микромеханических инерциальных датчиков – датчиков угловой скорости (ДУС) и акселерометров, входящий в состав МК.

Для получения проекций HX, HY, HZ требуемого вида необходимо решить две задачи – провести девиационные работы и определить матрицу связи между системой координат БИС-2Т и М-2Т.

2 Структура КБО БПЛА в части обеспечения работы МК

Рассмотрим на примере комплексной навигационной системы БИСНС-2Т. Магнитный компас реализован в виде отдельного блока – М-2Т. Его работа обеспечивается взаимодействием с инерциально-спутниковым блоком БИС-2Т и антенной ГНСС.

Реализация работа МК предполагает наличие следующих информационных связей между БИС-2Т и М-2Т приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – блок-схема взаимодействия МК и БНК

ϑ, γ – текущие значения углов тангажа и крена, поступающие от БИС-2Т, используются в определении угла магнитного курса;

ϑ0, γ0 – значения установочных углов тангажа и крена, поступающие от БИС-2Т, используются для поправки угла магнитного курса;

φ, λ – текущие значения широты и долготы местоположения, поступающие от БИС-2Т, используются для определения текущего магнитного склонения;

Y, M, D – текущая дата (год, месяц и день), поступающая от БИС-2Т, используется для определения текущего магнитного склонения;

Am – значение угла магнитного склонения, установленного по умолчанию, поступающее от БИС-2Т, используется в случае невозможности определения текущего магнитного склонения;

Команды/Статус – команды от БИС-2Т и значения флагов состояния М-2Т, двухсторонняя связь;

ψ,ψМ – текущие значения углов истинного курса и магнитного курса, поступающие в БИС-2Т от М-2Т.

Для корректной работы необходимо, чтобы оси чувствительности блока М-2Т были сориентированы относительно строительных осей БПЛА с максимально возможной точностью. Однако даже при идеальной установке остаётся неопределённость взаимной ориентации блоков М-2Т и БИС-2Т. Поэтому в БИСНС-2Т предусмотрен режим «Согласование осей», в ходе которого на неподвижном основании вычисляется матрица связи CБНКМК. Эта матрица затем используется при расчёте магнитного курса для приведения измерений МК к осям инерциального блока.

Структура КБО представляет собой систему с обменом данными между вычислителями, что позволяет компенсировать как погрешности датчика, так и ошибки, вызванные условиями эксплуатации.

Таблица 1 – Параметры датчика

| Параметр | Значение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питание моста | 3 | В |
| Сопротивление моста | 1000 | Ом |
| Чувствительность моста | 1 | мВ/В/Гаусс |
| Смещение моста | ±0.5 | мВ |
| Offset Const | 10 | мА |
| T чувствительности | -3100 | °C |
| Т смещения моста | ±10 | °C |
| Ошибка линейности | 1.4 | %Fs |
| Кросс-осевой эффект | ±0.3 | %Fs |
| Масштабный коэффициент | 0.8 | - |
| Ортогональность осей (х-у) | 0.01 | Градусы |
| Ортогональность осей (х-z/y-z) | 1.5 | Градусы |
| Порог возмущения поля | 20 | Гаусс |
| Максимальное поле | 10000 | Гаусс |
| Ток импульса | 0.5 | А |

3 Структура алгоритмического обеспечения МК БПЛА

Алгоритмическое обеспечение МК предназначено для преобразования измерений трёхосного магниторезистивного датчика в значение магнитного курса. Структура включает следующие пункты:

- Алгоритм обработки измерений

XM=HYsin⁡γ+HZcos⁡γ

YM=HXcos⁡θ-HYsin⁡θcos⁡γ+HZsin⁡θsin⁡γ

ψM=arctg⁡XMYM

HX,HY,HZ – проекции магнитного поля на связанные оси БИС-2Т после учёта поправок на смещение ΔHi и масштаб ΔRi (или ΔKi), а также матрицы согласования систем координат.

θ,γ – текущие углы тангажа и крена, поступающие от БИС-2Т.

- Алгоритмы калибровки

Алгоритмы калибровки (девиации) реализованы на основе рекуррентного метода наименьших квадратов (МНК) и предназначены для оценки параметров математической модели погрешностей магнитометра – смещений нуля ΔHi и ошибок масштабных коэффициентов ΔKi. В основе метода лежит линеаризованное уравнение измерений Z=[H]⋅X+V, где X=[C1,C2,C3,C4,C5,C6]T – вектор оцениваемых параметров. Рекуррентная процедура МНК описывается следующими формулами обновления:

Pk+1=[P]k-[P]k[H]k+1T([E]+[H]k+1[P]k[H]k+1T)-1[H]k+1[P]k

Xk+1= =Xk+[P]k+1[H]k+1T(Zk+1-[H]k+1Xk)

Начальные значения вектора состояния и ковариационной матрицы выбираются в соответствии с априорной информацией о датчике: X0T={0,1,0,1,0,-1}, [P]0=diag(12,32,32,32,32,202). В результате выполнения алгоритма получаются оценки C1…C6, которые затем преобразуются в физические поправки ΔHi и ΔKi.

- Алгоритмы согласования систем координат

Предназначен для определения матрицы связи CБНКМК между связанной системой координат инерциально-спутникового блока и связанной системой координат магнитного компаса. Эта процедура выполняется на неподвижном основании и состоит из двух этапов.

На первом этапе с использованием модифицированного уравнения Пуассона

d[CГОРCB]dt=ΩГОРБНК*CГОРCBMK-CГОРCBMK*[ΩАКМК]

где матрицы Ω формируются из измерений акселерометров М-2Т и информации о широте места (поступающей от БИС-2Т), вычисляется матрица [CГОРСВ]МК, характеризующая ориентацию М-2Т относительно горизонтной системы координат. Итерации продолжаются до достижения сходимости.

На втором этапе формируется итоговая матрица связи

CБНКМНК=CГОРCBT* CГОРCBMK

Матрица связи подвергается ортогонализации и масштабированию для обеспечения её корректности. Входными данными для алгоритма служат углы ориентации БИС-2Т θ0,γ0 и показания акселерометров М-2Т. Полученная матрица связи используется в дальнейшем при вычислении магнитного курса для пересчёта проекций магнитного поля из приборной системы координат М-2Т в связанные оси БИС-2Т.

4 Методика проведения девиационных работ

Девиационные работы проводятся для определения и компенсации влияния собственных магнитных полей БПЛА на показания магнитного компаса. В системе БИСНС-2Т эти работы реализуются в режиме «Девиация». Методика включает следующие этапы.

- Подготовка и условия выполнения

Девиация выполняется в полёте. БПЛА должен совершить два координированных разворота на 540° с правым и левым креном, каждый без изменения высоты. Угол крена выдерживается в пределах 30–45°.

- Сбор измерений

Во время выполнения разворотов блок М-2Т регистрирует показания трёхосного магниторезистивного датчика H1,H2,H3 в приборной системе координат.

Количество собираемых точек должно быть не менее шести (минимально для оценивания шести параметров), но на практике используется множество измерений.

- Формирование математической модели погрешностей

Принимается модель погрешностей датчика вида:

Hi=Hiид+ΔHi+ΔKiHiид+δHiб.ш.,i=1,2,3.

С учётом того, что при вращении в постоянном магнитном поле Земли идеальные измерения удовлетворяют уравнению сферы

H1ид)2+(H2ид)2+(H3ид)2=HE2,

после подстановки модели и нормировки HE=1 получается нелинейное уравнение, которое линеаризуется заменой переменных.

- Линеаризация и формирование уравнения измерений

Вводятся новые переменные  C1…C6, связанные с ΔHi и ΔKi соотношениями:

XT=C1,C2,C3,C4,C5,C6,
C1= ∆H1,
C2=1+∆K121+∆K22,
C3=∆H1 1+∆K121+∆K22,
C4= 1+∆K121+∆K32,
C5= ∆H3 1+∆K121+∆K32,
C6= ∆H12+ ∆H22 1+∆K121+∆K22+∆H3 1+∆K121+∆K32-HE21+∆K12

Уравнение измерений для каждого момента времени j приводится к линейному виду:

zj=-H1j2=-2H1jH2j2-2H2jH3j2-2H3j1⋅C1C2C3C4C5C6+δTjб.ш..

Совокупность таких уравнений для всех моментов образует систему

Z=[H]⋅X+V.

- Оценивание параметров рекуррентным МНК

Для обработки последовательно поступающих измерений используется рекуррентный метод наименьших квадратов. Начальные условия задаются согласно стр. 28:

X0T=0,1,0,1,0,-1,
[P]0=diag(12,32,32,32,32,202).

На каждом шаге k+1 выполняются обновления:

Pk+1= [P]k-[P]k[H]k+1T([E]+[H]k+1[P]k[H]k+1T)-1[H]k+1[P]k

Xk+1=Xk+[P]k+1[H]k+1T(Zk+1-[H]k+1Xk).

Процесс продолжается до тех пор, пока изменения оценок не станут малыми (или до окончания данных).

- Вычисление физических поправок

– После получения финальных оценок C1…C6 выполняется обратный переход к ΔHi и ΔKi по формуламю. В случае модели с диагональными масштабными коэффициентами используются соотношения:

ΔH1=C1,
ΔH2= С3С2,
ΔH3= С5C4,
ΔK1= C12+C32C2+C52C4-C6-1,
ΔK2= 1+ΔK1C2-1,
ΔK3= 1+ΔK1C4-1.

Полученные значения ΔHi и ΔKi сохраняются в памяти блока М-2Т.

Методика девиационных работ включает специальный манёвр, сбор данных, их обработку рекуррентным МНК. Это позволяет компенсировать инструментальные погрешности магнитометра и влияние масс БПЛА.

- Генетический алгоритм

В работе алгоритм сначала случайным образом создаётся популяция из 32 наборов параметров dH1-3 и dK1-3, каждый из которых называется особью. Затем для каждой такой особи вычисляется «Фитнес-функция», то есть насколько хорошо эти параметры калибруют данные, приближая их к сфере единичного радиуса. Далее из текущей популяции отбираются лучшие особи с наименьшей ошибкой, часть из них (элита) переходит в следующее поколение без изменений, а остальные скрещиваются: от двух родителей выбирается точка «скрещивания», и их значения комбинируются для создания потомка, после чего с небольшой вероятностью (равной 1/9) в гены потомка вносится случайное небольшое изменение — мутация, причём величина мутаций постепенно уменьшается с каждым поколением для тонкой настройки. Этот процесс отбора, скрещивания и мутации повторяется 7500 раз, и в итоге из последнего поколения выбирается особь с наилучшей приспособленностью, которая и даёт оптимальные поправочные коэффициенты, обеспечивающие наилучшую калибровку магнитометра.

- Практическая часть

Задачей данной лабораторной работы являлась разработка программного кода (см. ПРИЛОЖЕНИЕ А) для калибровки трёхосного магнитометра с использованием двух методов: рекуррентного метода наименьших квадратов и генетического алгоритма. В ходе выполнения работы был создан код на языке Python.

Для реализации программного кода было получено задание: разработка графического представления, блок-схемы с алгоритмом рекуррентного метода наименьших квадратов. Блок схему можно рассмотреть на рисунке 2.

Рисунок 2 – Блок-схем алгоритма рекуррентного МНК

Разработанная блок-схема описывает логику работы рекуррентного алгоритма, используемого в лабораторной работе, и служит наглядным дополнением к программной реализации.

На рисунке 3 представлены графики изменения оцениваемых параметров ΔH1,ΔH2,ΔH3 (смещения нуля) и ΔK1,ΔK2,ΔK3 (ошибки масштабных коэффициентов) в процессе работы рекуррентного алгоритма МНК. Анализ графиков показывает, что в начале алгоритма параметры быстро изменяются, приближаясь к своим истинным значениям, а затем стабилизируются, выходя на установившийся режим. Это свидетельствует о сходимости рекуррентной процедуры. Колебания на начальных этапах обусловлены малым количеством обработанных измерений, а последующая стабилизация подтверждает эффективность калибровки.

Рисунок 3 – Графики отношения H1, H2, H3 и K1, K2, K3 от количества данных.

После завершения калибровки и получения оценок и следующим этапом является проверка качества коррекции. Для этого на трёхмерном графике отображаются значения векторов магнитного поля H1,H2,H3 на единичной сфере. Представление позволяет оценить измерения.

На рисунке 4 приведена визуализация: видно, что исходные точки образуют эллипсоид, смещённый относительно начала координат, что свидетельствует о наличии значительных погрешностей.

Рисунок 4 – График исходных измерений проекций напряженности магнитного поля на чувствительные оси магниторезистивного датчика

На рисунке 5 находится скорректированные измерения проекций напряженности магнитного поля на чувствительные оси. Точки группируются вблизи поверхности сферы, их разброс уменьшается, а центр приближается к началу координат. Это подтверждает эффективность алгоритма.

Рисунок 5 – График скорректированных измерений проекций напряженности магнитного поля на чувствительные оси магниторезистивного датчика

На рисунке 6 находится скорректированные измерения проекций напряженности магнитного поля на чувствительные оси, найденные через генетический алгоритм. Значения схожи с прошлым алгоритмом, то есть вывод идентичный.

Рисунок 6 – График через ГА измерений проекций напряженности магнитного поля на чувствительные оси магниторезистивного датчика

Для оценки качества работы без калибровки, после калибровки рекуррентным методом наименьших квадратов и после генетического алгоритма используется среднее отклонение, рассчитанное с помощью формул:

HE=1Ni=1N(H12+ H22 + H32)

σ= 1Ni=1NHi- Hi

Ожидается что значения будут приближаться к единичной сфере.

Рисунок 7 – Результаты сравнения алгоритмов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы произошло знакомство c особенностями использования магнитного компаса (МК) и методикой проведения девиационных работ на примере комплексной навигационной системы БИСНС-2Т для беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого и среднего классов, также был разработан и реализован программный код для калибровки трёхосного магнитометра.

Анализ полученных результатов показал, что после калибровки средний радиус скорректированных векторов приблизился к единице и стали равны 3.6 +- 0.7 до коррекции, 0.9 +- 0.12 после работы рекуррентного метода наименьших квадратов и 1.02 +- 0.11 после работы генетического алгортима. Также можно заметить различия на рисунках 4, 5 и 6. Это подтверждает эффективность предложенных алгоритмов и правильность выбранной математической модели. Сравнение РМНК и ГА показало, что оба метода обеспечивают сопоставимое качество калибровки, однако генетический алгоритм демонстрирует большую устойчивость к ограниченности данных и позволяет в перспективе расширить модель.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# ---------------------------------- парсер ---------------------------------

data = []

with open("путь до файла", 'r') as f:

lines = f.readlines()

for i, line in enumerate(lines):

parts = line.split(',')

if len(parts) != 3:

continue

values = [float(s.strip()) for s in parts]

data.append(values)

H_E = np.sqrt(np.sum(np.array(data)**2, axis=1))

data_norm = np.array(data)/1000

H_E_2 = np.sqrt(np.sum(np.array(data_norm)**2, axis=1))

#---------------------------------- рекуррентный МНК ------------------------

X = np.array([0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0, -1.0])

P = np.diag([1.0, 9.0, 9.0, 9.0, 9.0, 400.0])

memory_X = [X.copy()]

memory_dH1 = []

memory_dH2 = []

memory_dH3 = []

memory_dK1 = []

memory_dK2 = []

memory_dK3 = []

for i in range(len(data_norm)):

h1,h2,h3 = data_norm[i]

z = -h1 ** 2

H_row = np.array([-2*h1, h2**2, -2*h2, h3**2, -2*h3, 1.0])

v = z - H_row @ X

K = (P @ H_row) / (H_row @ P @ H_row + 1.0)

X = X + K * v

P = P - np.outer(K, H_row) @ P

# ------------------ восстановление параметров ------------------------------

C1, C2, C3, C4, C5, C6 = X

scale = np.sqrt(C1**2 + C3**2/C2 + C5**2/C4 - C6)

dH1 = C1

dH2 = C3 / C2

dH3 = C5 / C4

dK1 = scale - 1.0

dK2 = scale / np.sqrt(C2) - 1.0

dK3 = scale / np.sqrt(C4) - 1.0

memory_dH1.append(dH1)

memory_dH2.append(dH2)

memory_dH3.append(dH3)

memory_dK1.append(dK1)

memory_dK2.append(dK2)

memory_dK3.append(dK3)

# ------------------------ корректировки ------------------------------------

corrected = np.zeros_like(data_norm)

for i, (h1, h2, h3) in enumerate(data_norm):

corr1 = (h1 - dH1) / (1 + dK1)

corr2 = (h2 - dH2) / (1 + dK2)

corr3 = (h3 - dH3) / (1 + dK3)

corrected[i] = [corr1, corr2, corr3]

# ---------------------------- ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ------------------------

pop_size = 32          # размер популяции

iteration = 500        # количество поколений

mutation_rate = 1/9    # вероятность мутации

crossover_rate = 0.8   # вероятность скрещивания

elite_size = 2         # количество лучших особей

lower_bounds = np.array([dH1-0.5, dH2-0.5, dH3-0.5, dK1-0.2, dK1-0.2, dK1-0.2])

upper_bounds = np.array([dH1+0.5, dH2+0.5, dH3+0.5, dK1+0.2, dK1+0.2, dK1+0.2])

population = np.random.uniform(low=lower_bounds, high=upper_bounds, size=(pop_size, 6))

for i in range(iteration):

fitness = np.zeros(pop_size)

for j in range(pop_size):

dH1_GA, dH2_GA, dH3_GA, dK1_GA, dK2_GA, dK3_GA = population[j]

h1_corr = (data_norm[:, 0] - dH1_GA) / (1 + dK1_GA)

h2_corr = (data_norm[:, 1] - dH2_GA) / (1 + dK2_GA)

h3_corr = (data_norm[:, 2] - dH3_GA) / (1 + dK3_GA)

H_E_GA = np.sqrt(h1_corr**2 + h2_corr**2 + h3_corr**2)

fitness[j] = np.mean((H_E_GA - 1.0)**2)

new_population = []

for k in range(elite_size):

new_population.append(population[np.argsort(fitness)[k]].copy())

while len(new_population) < pop_size:

a, b = np.random.choice(pop_size, 2, replace=False)

parent1 = population[a] if fitness[a] < fitness[b] else population[b]

c, d = np.random.choice(pop_size, 2, replace=False)

parent2 = population[c] if fitness[c] < fitness[d] else population[d]

if np.random.rand() < crossover_rate:

point = np.random.randint(1, 6)

child = np.hstack([parent1[:point], parent2[point:]])

else:

child = parent1.copy()

if np.random.rand() < mutation_rate:

step = 0.1 * (1 - i / iteration)

child += np.random.uniform(-step, step, size=6)

child = np.clip(child, lower_bounds, upper_bounds)

new_population.append(child)

population = np.array(new_population)

dH1_ga, dH2_ga, dH3_ga, dK1_ga, dK2_ga, dK3_ga = population[np.argmin(fitness)]

corrected_ga = np.zeros_like(data_norm)

for i, (h1, h2, h3) in enumerate(data_norm):

corr1 = (h1 - dH1_ga) / (1 + dK1_ga)

corr2 = (h2 - dH2_ga) / (1 + dK2_ga)

corr3 = (h3 - dH3_ga) / (1 + dK3_ga)

corrected_ga[i] = [corr1, corr2, corr3]