МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(Национальный исследовательский университет)

Кафедра 305

Отчет по лабораторной работе на тему:

«Калибровка магнитного компаса»

| Выполнил: | Шимохин А.И. Студент гр. М30-405С-22 |
| --- | --- |
| Принял: | Рычков Александр Сергеевич Ассистент кафедры 305 |

ВВЕДЕНИЕ

Задача: разработать ПО оценивателя и провести оценку погрешностей магниторезистивного датчика МК.

Для решения этой задачи необходимо:

а) Сформулировать обобщенное описание калибруемого оборудования

б) Сформулировать обобщённую методику девиационных работ

в) Разработать блок схему алгоритма и программное обеспечения (ПО) реализующее синтезированный оптимальный оцениватель (мнк);

г) Реализация генетического алгоритма

д) Провести уточнение данных и  анализ полученных результатов и подготовить отчет по проделанной работе.

1 Описание датчика

Роботизированные технологии находят всё большее применение в различных видах воздушного, наземного и морского транспорта, в сельском хозяйстве, при добыче полезных ископаемых и освоении природных ресурсов. При этом весьма динамично развивается рынок роботизированных летательных аппаратов. Беспилотные летательные аппараты нашли широкое применение как в военной, так и в гражданской области.

По мере роста общего количества БПЛА становится актуальной задача их интеграции в общее пространство с пилотируемыми воздушными судами (ВС), решение которой возможно только при достижении заданного качества определения параметров движения БПЛА, в том числе точности.

В настоящее время на международном и отечественных рынках не предлагаются специализированные серийные навигационных систем для беспилотной авиации, прежде всего малого и среднего классов, удовлетворяющие требованиям безопасности полетов в общем воздушном пространстве.

Примером решения проблемы является комплексная навигационная система БИСНС-2Т (Бесплатформенная Инерциально – Спутниковая Навигационная Система). Система БИСНС-2Т предназначена для определения пилотажно-навигационных параметров БПЛА. В состав БИСНС-2Т входят: блок инерциально-спутниковый БИС-2Т (Рисунок 1), магнитный компас М-2Т (Рисунок 2) и ГНСС антенна (Рисунок 3).

Рисунок 1 - Блок инерциально-спутниковый БИС-2Т

Рисунок 2 - Магнитный компас М-2Т

Рисунок 3 - ГНСС антенна

Магнитный компас (МК) является одним из датчиков, входящих в состав современных комплексов бортового оборудования (КБО) БПЛА. МК предназначен для определения текущего значения угла магнитного курса. Наличие электронной карты магнитных склонений и показаний о текущих координатах, например от одной из навигационных систем КБО, позволяет вычислять на основе магнитного курса истинный курс. Комплексирование показаний МК и инерциальных датчиков, в свою очередь, позволяет получать в общем случае более точный и надежный c гиромагнитный угол курса.

Особенностью использования МК является необходимость его установки в местах с наименьшей девиацией. Место размещения МК должно быть максимально удалено от изделий из намагничивающихся материалов (железо, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, никель, кобальт и др.). В радиусе не менее 60 см от места размещения МК не должны находиться подвижные детали из намагничивающихся материалов. Место размещения МК также должно быть максимально удалено от силовых кабелей постоянного и переменного (400 Гц) тока.

В связи ряда ограничений в построении КБО БПЛА МК выполнен в виде отдельного устройства (М-2Т), в состав которого входит трёхосный магниторезистивный датчик (НМС1043) и трехосный микромеханический акселерометр с диапазоном измерения ± 1g. Укрупненная блок-схема взаимодействия БИС-2Т и М-1Т приведена на Рисунке 4.

Рисунок 4 – Блок схема взаимодействия МК и БНК

В таблице представлены параметры, необходимые для корректной работы датчика

Таблица 1 – Параметры датчика

| Параметр | Значение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питание моста | 3 | В |
| Сопротивление моста | 1000 | Ом |
| Чувствительность моста | 1 | мВ/В/Гаусс |
| Смещение моста | ±0.5 | мВ |
| Offset Const | 10 | мА |
| T чувствительности | -3100 | °C |
| Т смещения моста | ±10 | °C |
| Ошибка линейности | 1.4 | %Fs |
| Кросс-осевой эффект | ±0.3 | %Fs |
| Масштабный коэффициент | 0.8 | - |
| Ортогональность осей (х-у) | 0.01 | ° |
| Ортогональность осей (х-z/y-z) | 1.5 | ° |
| Порог возмущения поля | 20 | Гаусс |
| Максимальное поле | 10000 | Гаусс |
| Ток импульса | 0.5 | А |

# 2 Структура алгоритмического обеспечения МК БПЛА

Алгоритмическое обеспечение МК предназначено для преобразования измерений трёхосного магниторезистивного датчика в значение магнитного курса. Структура включает следующие пункты:

- Алгоритм обработки измерений

XM=HYsin⁡γ+HZcos⁡γ

YM=HXcos⁡θ-HYsin⁡θcos⁡γ+HZsin⁡θsin⁡γ

ψM=arctg⁡XMYM

HX,HY,HZ – проекции магнитного поля на связанные оси БИС-2Т после учёта поправок на смещение ΔHi и масштаб ΔRi (или ΔKi), а также матрицы согласования систем координат.

θ,γ – текущие углы тангажа и крена, поступающие от БИС-2Т.

- Алгоритмы калибровки

Алгоритмы калибровки (девиации) реализованы на основе рекуррентного метода наименьших квадратов (МНК) и предназначены для оценки параметров математической модели погрешностей магнитометра – смещений нуля ΔHi и ошибок масштабных коэффициентов ΔKi. В основе метода лежит линеаризованное уравнение измерений Z=[H]⋅X+V, где X=[C1,C2,C3,C4,C5,C6]T – вектор оцениваемых параметров. Рекуррентная процедура МНК описывается следующими формулами обновления:

Pk+1=[P]k-[P]k[H]k+1T([E]+[H]k+1[P]k[H]k+1T)-1[H]k+1[P]k

Xk+1= =Xk+[P]k+1[H]k+1T(Zk+1-[H]k+1Xk)

Начальные значения вектора состояния и ковариационной матрицы выбираются в соответствии с априорной информацией о датчике: X0T={0,1,0,1,0,-1}, [P]0=diag(12,32,32,32,32,202). В результате выполнения алгоритма получаются оценки C1…C6, которые затем преобразуются в физические поправки ΔHi и ΔKi.

- Алгоритмы согласования систем координат

Предназначен для определения матрицы связи CБНКМК между связанной системой координат инерциально-спутникового блока и связанной системой координат магнитного компаса. Эта процедура выполняется на неподвижном основании и состоит из двух этапов.

На первом этапе с использованием модифицированного уравнения Пуассона

d[CГОРCB]dt=ΩГОРБНК*CГОРCBMK-CГОРCBMK*[ΩАКМК]

где матрицы Ω формируются из измерений акселерометров М-2Т и информации о широте места (поступающей от БИС-2Т), вычисляется матрица [CГОРСВ]МК, характеризующая ориентацию М-2Т относительно горизонтной системы координат. Итерации продолжаются до достижения сходимости.

На втором этапе формируется итоговая матрица связи

CБНКМНК=CГОРCBT* CГОРCBMK

Матрица связи подвергается ортогонализации и масштабированию для обеспечения её корректности. Входными данными для алгоритма служат углы ориентации БИС-2Т θ0,γ0 и показания акселерометров М-2Т. Полученная матрица связи используется в дальнейшем при вычислении магнитного курса для пересчёта проекций магнитного поля из приборной системы координат М-2Т в связанные оси БИС-2Т.

# 3 Методика проведения девиационных работ

Девиационные работы проводятся для определения и компенсации влияния собственных магнитных полей БПЛА на показания магнитного компаса. В системе БИСНС-2Т эти работы реализуются в режиме «Девиация». Методика включает следующие этапы.

- Подготовка и условия выполнения

Девиация выполняется в полёте. БПЛА должен совершить два координированных разворота на 540° с правым и левым креном, каждый без изменения высоты. Угол крена выдерживается в пределах 30–45°.

- Сбор измерений

Во время выполнения разворотов блок М-2Т регистрирует показания трёхосного магниторезистивного датчика H1,H2,H3 в приборной системе координат.

Количество собираемых точек должно быть не менее шести (минимально для оценивания шести параметров), но на практике используется множество измерений.

- Формирование математической модели погрешностей

Принимается модель погрешностей датчика вида:

Hi=Hiид+ΔHi+ΔKiHiид+δHiб.ш.,i=1,2,3.

С учётом того, что при вращении в постоянном магнитном поле Земли идеальные измерения удовлетворяют уравнению сферы

H1ид)2+(H2ид)2+(H3ид)2=HE2,

после подстановки модели и нормировки HE=1 получается нелинейное уравнение, которое линеаризуется заменой переменных.

- Линеаризация и формирование уравнения измерений

Вводятся новые переменные  C1…C6, связанные с ΔHi и ΔKi соотношениями:

XT=C1,C2,C3,C4,C5,C6,
C1= ∆H1,
C2=1+∆K121+∆K22,
C3=∆H1 1+∆K121+∆K22,
C4= 1+∆K121+∆K32,
C5= ∆H3 1+∆K121+∆K32,
C6= ∆H12+ ∆H22 1+∆K121+∆K22+∆H3 1+∆K121+∆K32-HE21+∆K12

Уравнение измерений для каждого момента времени j приводится к линейному виду:

zj=-H1j2=-2H1jH2j2-2H2jH3j2-2H3j1⋅C1C2C3C4C5C6+δTjб.ш..

Совокупность таких уравнений для всех моментов образует систему

Z=[H]⋅X+V.

- Оценивание параметров рекуррентным МНК

Для обработки последовательно поступающих измерений используется рекуррентный метод наименьших квадратов. Начальные условия задаются согласно стр. 28:

X0T=0,1,0,1,0,-1,
[P]0=diag(12,32,32,32,32,202).

На каждом шаге k+1 выполняются обновления:

Pk+1= [P]k-[P]k[H]k+1T([E]+[H]k+1[P]k[H]k+1T)-1[H]k+1[P]k

Xk+1=Xk+[P]k+1[H]k+1T(Zk+1-[H]k+1Xk).

Процесс продолжается до тех пор, пока изменения оценок не станут малыми (или до окончания данных).

- Вычисление физических поправок

– После получения финальных оценок C1…C6 выполняется обратный переход к ΔHi и ΔKi по формуламю. В случае модели с диагональными масштабными коэффициентами используются соотношения:

ΔH1=C1,
ΔH2= С3С2,
ΔH3= С5C4,
ΔK1= C12+C32C2+C52C4-C6-1,
ΔK2= 1+ΔK1C2-1,
ΔK3= 1+ΔK1C4-1.

Полученные значения ΔHi и ΔKi сохраняются в памяти блока М-2Т.

Методика девиационных работ включает специальный манёвр, сбор данных, их обработку рекуррентным МНК. Это позволяет компенсировать инструментальные погрешности магнитометра и влияние масс БПЛА.

- Генетический алгоритм

В работе генеративный алгоритм используется для уточнения параметров калибровки магнитометра после метода МНК. Сначала исходные измерения делятся на 1000, после чего методом МНК находится начальное приближение параметров смещения H1, H2, H3 и масштабов K1, K2, K3. Затем создаётся начальная популяция из 90 особей. Первая особь соответствует результату МНК, а остальные формируются как случайные отклонения от него. Каждая особь содержит один возможный набор поправочных коэффициентов.

Для каждой особи рассчитывается фитнес-функция, которая показывает, насколько хорошо данный набор параметров переводит облако точек к единичной сфере. Ошибка вычисляется как среднеквадратичное отклонение длины исправленного магнитного вектора от единицы. Чем меньше значение фитнес-функции, тем лучше считается особь.

После оценки все особи сортируются по ошибке. Лучшие 10 особей считаются элитой и переходят в следующее поколение без изменений. Остальная часть новой популяции создаётся скрещиванием: выбираются две хорошие особи из верхней части популяции, их параметры смешиваются между собой, после чего к полученному потомку добавляется случайная мутация. Величина мутации постепенно уменьшается с каждым поколением, поэтому в начале алгоритм ищет решение грубо, а ближе к концу выполняет более точную настройку.

Такой процесс отбора, скрещивания и мутации повторяется 700 поколений. В результате выбирается лучший найденный набор параметров H1, H2, H3, K1, K2, K3, который даёт наименьшее отклонение скорректированных точек от единичной сферы.

- Практическая часть

Для реализации программного кода было получено задание: разработка графического представления, блок-схемы с алгоритмом рекуррентного метода наименьших квадратов. Блок схему можно рассмотреть на рисунке 5.

# Рисунок 5 – Разработанная блок схема

## 5.1 Результаты моделирования

В таблице 2 приведены найденные параметры модели. В обозначениях отчета H1, H2, H3 соответствуют сдвигам нуля ΔH1, ΔH2, ΔH3, а K1, K2, K3 — масштабным коэффициентам коррекции.

Таблица 2 – Оцененные параметры модели погрешностей

| Метод | H1 | H2 | H3 | K1 | K2 | K3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МНК | -0.230034 | 0.277098 | -0.233828 | 0.814110 | 1.000372 | 0.971913 |
| ГА | -0.262503 | 0.299715 | -0.214238 | 0.950430 | 0.907786 | 0.905430 |

Таблица 3 – Оценка качества калибровки

| Набор данных | RMS | Средняя ошибка | Максимальная ошибка |
| --- | --- | --- | --- |
| До калибровки | 0.223170 | 0.177737 | 0.885997 |
| После МНК | 0.146598 | 0.118655 | 0.523994 |
| После ГА | 0.130625 | 0.096209 | 0.509529 |

Рисунок 6 – Графики отношения H1, H2, H3 и K1, K2, K3 от количества данных

Рисунок 7 – Исходные точки до калибровки

Рисунок 8 – Точки после калибровки методом МНК

Рисунок 9 – Точки после калибровки генеративным алгоритмом

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы была рассмотрена модель погрешностей трехосного магниторезистивного датчика магнитного компаса. Для данных варианта 12 сформировано уравнение измерений и реализованы два способа калибровки: метод наименьших квадратов и генеративный алгоритм.

До калибровки СКО ошибки равен 0.223170. Это подтверждает, что исходное облако точек не является единичной сферой: присутствуют смещение центра и различие масштабов по осям. После применения МНК СКО уменьшается до 0.146598. Генеративный алгоритм дополнительно уменьшает СКО до 0.130625 и среднюю ошибку до 0.096209. идеальной сферы не получается, потому что в данных есть выбросы и неравномерное покрытие ориентаций. Тем не менее оба способа калибровки заметно улучшают форму облака точек, а генеративный алгоритм дает лучший результат по СКО на данном наборе.

По результатам расчета найдены сдвиги нуля и масштабные коэффициенты по трем осям. Калибровка уменьшила СКО ошибки длины магнитного вектора и приблизила облако измерений к единичной сфере. Требования расчетной части методических указаний выполнены: модель сформирована, оцениватель реализован, параметры рассчитаны, графики построены, результат проанализирован.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг программы main.py

import math

import webbrowser

from pathlib import Path

import numpy as np

PROJECT_DIR = Path(__file__).resolve().parent

SEED = 67

GENERATIONS = 700

POPULATION = 90

ELITE = 10

def project_path(file_name):

return PROJECT_DIR / file_name

def read_points(file_name):

return np.loadtxt(project_path(file_name), delimiter=",")

def lengths(points):

return np.linalg.norm(points, axis=1)

def scale_to_mean_field(points):

# Общий масштаб для всего набора. Не делим каждую точку на ее длину.

return points / lengths(points).mean()

def correct(points, bias, scale):

return (points - bias) / scale

def rms_error(points):

err = lengths(points) - 1.0

return float(np.sqrt(np.mean(err * err)))

def print_result(name, points):

err = np.abs(lengths(points) - 1.0)

print(f"{name:20s} RMS={rms_error(points):.6f}  mean={err.mean():.6f}  max={err.max():.6f}")

def calibrate_mnk(points):

x = points[:, 0]

y = points[:, 1]

z = points[:, 2]

h = np.column_stack([-2 * x, y * y, -2 * y, z * z, -2 * z, np.ones(len(points))])

target = -(x * x)

c1, c2, c3, c4, c5, c6 = np.linalg.lstsq(h, target, rcond=None)[0]

bx = c1

by = c3 / c2

bz = c5 / c4

alpha = bx * bx + c2 * by * by + c4 * bz * bz - c6

sx = math.sqrt(alpha)

sy = math.sqrt(alpha / c2)

sz = math.sqrt(alpha / c4)

bias = np.array([bx, by, bz])

scale = np.array([sx, sy, sz])

return correct(points, bias, scale), bias, scale

def unpack(theta):

bias = theta[:3]

scale = np.exp(theta[3:])

return bias, scale

def score(points, theta):

bias, scale = unpack(theta)

calibrated = correct(points, bias, scale)

penalty = 0.01 * float(np.mean(theta[3:] * theta[3:]))

return rms_error(calibrated) + penalty

def clip(theta):

theta[:3] = np.clip(theta[:3], -0.8, 0.8)

theta[3:] = np.clip(theta[3:], math.log(0.4), math.log(2.0))

return theta

def calibrate_generative(points, start_bias, start_scale):

rng = np.random.default_rng(SEED)

start = np.r_[start_bias, np.log(start_scale)]

step = np.array([0.25, 0.25, 0.25, 0.18, 0.18, 0.18])

population = [start]

while len(population) < POPULATION:

population.append(clip(start + rng.normal(0.0, step)))

population = np.array(population)

best = start.copy()

best_score = score(points, best)

for gen in range(GENERATIONS):

scores = np.array([score(points, item) for item in population])

order = np.argsort(scores)

population = population[order]

if scores[order[0]] < best_score:

best = population[0].copy()

best_score = float(scores[order[0]])

mutation = 1.0 - 0.85 * gen / max(1, GENERATIONS - 1)

children = [population[i].copy() for i in range(ELITE)]

while len(children) < POPULATION:

a = population[rng.integers(0, POPULATION // 3)]

b = population[rng.integers(0, POPULATION // 3)]

mix = rng.random()

child = mix * a + (1.0 - mix) * b

child += rng.normal(0.0, step * mutation)

children.append(clip(child))

population = np.array(children)

bias, scale = unpack(best)

return correct(points, bias, scale), bias, scale

def save_points(file_name, points):

with project_path(file_name).open("w", encoding="utf-8") as f:

for x, y, z in points:

f.write(f"{x:.9f}, {y:.9f}, {z:.9f}\n")

def save_interactive_plot(file_name, title, points):

import plotly.graph_objects as go

limit = max(1.1, float(np.max(np.abs(points))) * 1.05)

u = np.linspace(0, 2 * math.pi, 50)

v = np.linspace(0, math.pi, 25)

sphere_x = np.outer(np.cos(u), np.sin(v))

sphere_y = np.outer(np.sin(u), np.sin(v))

sphere_z = np.outer(np.ones_like(u), np.cos(v))

fig = go.Figure()

fig.add_surface(

x=sphere_x,

y=sphere_y,

z=sphere_z,

opacity=0.18,

showscale=False,

colorscale=[[0, "lightgray"], [1, "lightgray"]],

name="единичная сфера",

hoverinfo="skip",

)

fig.add_scatter3d(

x=points[:, 0],

y=points[:, 1],

z=points[:, 2],

mode="markers",

marker={"size": 3},

name="точки",

)

fig.update_layout(

title=title,

scene={

"aspectmode": "cube",

"xaxis": {"title": "X", "range": [-limit, limit]},

"yaxis": {"title": "Y", "range": [-limit, limit]},

"zaxis": {"title": "Z", "range": [-limit, limit]},

},

margin={"l": 0, "r": 0, "t": 45, "b": 0},

)

fig.write_html(project_path(file_name), include_plotlyjs=True)

def save_parameters_plot(file_name, points):

from plotly.subplots import make_subplots

counts = np.arange(13, len(points) + 1)

h_values = []

k_values = []

for count in counts:

_, bias, scale = calibrate_mnk(points[:count])

h_values.append(bias)

k_values.append(scale)

h_values = np.array(h_values)

k_values = np.array(k_values)

fig = make_subplots(rows=2, cols=1, subplot_titles=["H1, H2, H3", "K1, K2, K3"])

for i in range(3):

fig.add_scatter(x=counts, y=h_values[:, i], mode="lines", name=f"H{i + 1}", row=1, col=1)

fig.add_scatter(x=counts, y=k_values[:, i], mode="lines", name=f"K{i + 1}", row=2, col=1)

fig.update_layout(title="Зависимость H и K от количества данных", height=800)

fig.update_xaxes(title_text="Количество точек", row=2, col=1)

fig.update_yaxes(title_text="H", row=1, col=1)

fig.update_yaxes(title_text="K", row=2, col=1)

fig.write_html(project_path(file_name), include_plotlyjs=True)

def open_files(file_names):

for file_name in file_names:

webbrowser.open_new(project_path(file_name).as_uri())

def main():

input_file = "materials/12.txt"

mnk_file = "12_mnk.txt"

gen_file = "12_generative.txt"

raw = read_points(input_file)

data = scale_to_mean_field(raw)

mnk, mnk_bias, mnk_scale = calibrate_mnk(data)

gen, gen_bias, gen_scale = calibrate_generative(data, mnk_bias, mnk_scale)

save_points(mnk_file, mnk)

save_points(gen_file, gen)

save_points("12_before_scaled.txt", data)

save_interactive_plot("graph_before.html", "До корректировки", data)

save_interactive_plot("graph_mnk.html", "После МНК", mnk)

save_interactive_plot("graph_generative.html", "После генеративного алгоритма", gen)

save_parameters_plot("graph_parameters.html", data)

open_files(["graph_before.html", "graph_mnk.html", "graph_generative.html", "graph_parameters.html"])

print(f"Файлы: {mnk_file}, {gen_file}")

print("До калибровки: 12_before_scaled.txt")

print("3D-окна: graph_before.html, graph_mnk.html, graph_generative.html")

print("График H/K: graph_parameters.html\n")

print_result("До", data)

print_result("После МНК", mnk)

print_result("После генеративного", gen)

print("\nМНК bias/scale:")

print(np.round(mnk_bias, 6), np.round(mnk_scale, 6))

print("\nГенеративный bias/scale:")

print(np.round(gen_bias, 6), np.round(gen_scale, 6))

if __name__ == "__main__":

main()